H 系列换电柜蓝牙协议 v1.0

上位机：小程序    下位机：换电柜主机    检验方式：CRC-16校验

数据包结构：

下位机--->上位机

5C（包头） + 指令编码 + 下位机地址码（6 字节） + 仓⻔+命令/回复帧 + 数据域⻓度 + 数据域内容 +

CRC16 校验码 + 5C（包尾）

上位机--->下位机

4D（包头） + 指令编码 + 下位机地址码（6 字节） + 仓⻔+命令/回复帧 + 数据域⻓度 + 数据域内容 +

CRC16 校验码 + 4D（包尾）

| 术语 | ⻓度（字节） | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 1 | 下位机发送：5C 上位机发送：4D |
| 指令编码 | 1 | 指令编码 |
| 下位机地址码 | 6 | 设备⽤ IMEI 号请求注册拿到柜号，之后柜号就是地址码 |
| 仓门 | 1 | 00 代表总柜，01-0F 代表各⾃仓号（1-15 仓） |
| 命令/回复帧 | 1 | 命令帧：01 回复帧：02 |
| 数据域长度 | 1 | 数据域内容的字节⻓度 |
| 数据域内容 | 不定长 | 数据域内容⾃定义 |
| 校验码 | 2 | CRC-16 校验（由包头到数据域最后⼀位、不包含包尾） |
| 包尾 | 1 | 下位机发送：5C 上位机发送：4D |

1.建立连接

发送：上位机--->下位机

| 包头 | 指令 | 地址码 | 仓门 | 指令帧 | 长度 | 数据域 | CRC | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4D | 00 | FFFFFFFFFFFF | 00 | 0X01 | 01 | 01 | FFFF | 4D |

应答：下位机--->上位机

| 包头 | 指令 | 地址码 | 仓门 | 指令帧 | 长度 | 数据域 | CRC | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5C | 00 | FFFFFFFFFFFF | 00 | 0x02 | 01 | 01 | FFFF | 5C |

2.电柜/仓⻔/仓内信息

2.1 电柜信息

发送：下位机--->上位机

| 包头 | 指令 | 地址码 | 仓门 | 指令帧 | 长度 | 数据域 | CRC | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5C | 01 | FFFFFFFFFFFF | 00 | 0X01 | 0F | 参照说明 | FFFF | 5C |

应答：上位机--->下位机

| 包头 | 指令 | 地址码 | 仓门 | 指令帧 | 长度 | 数据域 | CRC | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4D | 01 | FFFFFFFFFFFF | 00 | 0x02 | 01 | 00 | FF | 4D |

| 数据域字段 | 数据字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 信号强度 | 1 | 分五级 00-05（数值越⼤信号越好） |
| 电柜温度正负数 | 1 | 00（正数） 01（负数） |
| 温度 | 2 | 主板 NTC 的温度值 *10 |
| 湿度 | 2 | 直接显⽰湿度信息 *10 |
| 工作散热 | 1 | 扇热⻛扇的数量（0-6） |
| 交流电电压 | 2 | 例：230.5V，即：0901（不存在时为 FF） |
| 交流电电流 | 2 | 例：35.05A，即：0DB1（不存在时为 FF） |
| 用电量 | 4 | 6501.35KWh，即：0009EB97 （不存在时为 FF） |

2.2 仓门信息

发送：下位机--->上位机

| 包头 | 指令 | 地址码 | 仓门 | 指令帧 | 长度 | 数据域 | CRC | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5C | 02 | FFFFFFFFFFFF | FF | 0X01 | 09 | 参照说明 | FFFF | 5C |

应答：上位机--->下位机

| 包头 | 指令 | 地址码 | 仓门 | 指令帧 | 长度 | 数据域 | CRC | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4D | 02 | FFFFFFFFFFFF | FF | 0x02 | 01 | 00 | FFFF | 4D |

| 数据域字段 | 数据字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 门状态 | 1 | 00（开⻔），01（关⻔） （不存在时为 FF） |
| 电池在位信息 | 1 | 00（不在位），01（在位）（不存在时为 FF，初值 02 不处理） |
| 是否存在 485 通信 | 1 | 00（不存在），01（存在）（不存在时为 FF，初值 02 不处理） |
| 仓内电压 | 2 | 77.77V 对应：1E61 |
| 温度正负数 | 1 | 00（正），01（负） （不存在时为 FF） |
| 温度 | 1 | 例如 11，对应 0B （不存在时为 FF） |
| 禁⽤状态 | 1 | 01（禁⽤） 00（启⽤） |
| 异常状态 | 1 | 01（异常） 00（⾮异常） |

2.3 仓内电池信息

发送：下位机--->上位机

| 包头 | 指令 | 地址码 | 仓门 | 指令帧 | 长度 | 数据域 | CRC | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5C | 03 | FFFFFFFFFFFF | FF | 0X01 | 09 | 参照说明 | FFFF | 5C |

应答：上位机--->下位机

| 包头 | 指令 | 地址码 | 仓门 | 指令帧 | 长度 | 数据域 | CRC | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4D | 03 | FFFFFFFFFFFF | FF | 0x02 | 01 | 00 | FFFF | 4D |

| 数据域字段 | 数据字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BT 码 | 26 | 数据为 ASCII 码转换的⽂本数据， 如 B T 2 060 060 10 732 ZHKJ 58551964 对应的为 42 54 32 303630 303630 3130 373332 5A484B4A 3538353531393634（不存在时为 FF） |
| 当前电压 | 2 | 77.77V 对应：1E61 |
| 当前电流 | 2 | 15.15A 对应 05EB |
| 当前电量 | 2 | 77.7% 对应 0309 |
| 电池状态 | 1 | 0:未充电 1：充电中 2：充满 |
| 已充电量 | 2 | WH |
| 预计充满时间 | 2 | 分钟 |

2.4 仓控板版本号

发送：下位机--->上位机

| 包头 | 指令 | 地址码 | 仓门 | 指令帧 | 长度 | 数据域 | CRC | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5C | 18 | FFFFFFFFFFFF | FF | 0X01 | 02 | 参照说明 | FFFF | 5C |

应答：上位机--->下位机

| 包头 | 指令 | 地址码 | 仓门 | 指令帧 | 长度 | 数据域 | CRC | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4D | 18 | FFFFFFFFFFFF | FF | 0x02 | 01 | 00 | FFFF | 4D |

| 数据域字段 | 数据字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 仓控板版本号 | 2 | 命名规则： DATA[0] DATA[1]:0X01，0X02 版本 v1.2 |

3.换电业务

3.1 下发换电

发送：上位机--->下位机

| 包头 | 指令 | 地址码 | 仓门 | 指令帧 | 长度 | 数据域 | CRC | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4D | 06 | FFFFFFFFFFFF | FF | 0X01 | FF | 参照说明 | FFFF | 4D |

应答：下位机--->上位机

| 包头 | 指令 | 地址码 | 仓门 | 指令帧 | 长度 | 数据域 | CRC | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5C | 06 | FFFFFFFFFFFF | FF | 0x02 | 01 | 00 | FFFF | 5C |

| 数据域字段 | 数据字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 回收仓 | 1 | 例如：1 号仓 01，2 号仓 02 |
| 回收电池 BT 码 | XX | 以0x42,0x54开头 |
| 释放仓 | 1 | 1例如：1 号仓 01，2 号仓 02 |
| 释放电池 BT 码 | XX | 以0x42,0x54开头 |
| 换电订单编号 | 21 | 例如：HDG202306031622257362 （ASCII 码） |
| 是否逾期锁仓 | 1 | 01：锁 |

3.2 换电结果

发送：下位机--->上位机

| 包头 | 指令 | 地址码 | 仓门 | 指令帧 | 长度 | 数据域 | CRC | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5C | 16 | FFFFFFFFFFFF | FF | 0X01 | 16 | 参照说明 | FFFF | 5C |

应答：上位机--->下位机

| 包头 | 指令 | 地址码 | 仓门 | 指令帧 | 长度 | 数据域 | CRC | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4D | 16 | FFFFFFFFFFFF | FF | 0x02 | 01 | 00 | FFFF | 4D |

| 数据域字段 | 数据字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 结果 | 1 | 01（换电失败，未关闭全部仓⻔） 02（换电失败，回收仓⻔打不开） 03（换电失败，未关闭回收仓⻔） 04（换电失败，超时未放⼊电池） 05（换电失败，回收仓放⼊电池BT码不⼀致） 06（换电失败，释放仓⻔打不开） 07（换电失败，上个换电订单未结束，下发订单号⼀ 致） 08 （换电失败，仓控板升级过程中拒绝换电） 09 （换电失败，亏电补充失败） 0A （换电失败，关闭仓⻔后有BT码但⽆电压和485） 0B （换电失败，回收仓内有BT码） 0C （换电失败，主板升级过程中拒绝换电） 0D （换电失败，收到强制结束换电指令导致失败） 0E（换电失败，上个换电订单未结束，下发订单号不 ⼀致） 0F（换电失败，退电过程中拒绝换电） 10（换电失败，回收仓内有电压或485） 11（换电失败，充电⼊仓过程中拒绝换电） 12（换电失败，取电过程中拒绝换电） 13 （换电失败，485⽐对逾期锁电） 14 （换电失败，电压⽐对逾期锁电） 1A （485⽐对换电成功） 1B （电压⽐对换电成功） |
| 换电订单编号 | 21 | 例如：HDG202306031622257362（ASCII 码） |